Учреждения образования

«Белорусский государственный технологический университет»

Лабораторная работа №4

Изучение и характеристика компонентов ЭВМ

Выполнил:

Студент 2 курса 1 группы ФИТ

Шумова Елизавета Игоревна

2022 г.

Цель работы — изучить основные компоненты ЭВМ и их характеристики, провести тестирование быстродействия ОЗУ, построить структурную схему ПК.

Теоретическая часть

FSB (Front Side Bus) – шина в двухшинной архитектуре DIB корпорации Intel шина, связывающая процессор с оперативно запоминающим устройством (ОЗУ).

DMI (Desktop Management Interface) — интерфейс программирования приложений (Application Programming Interface – API), позволяющий программному обеспечению собирать данные о характеристиках компьютера. Данный интерфейс позволяет пользователю получить информацию об аппаратном обеспечении ПК.

Чипсет (chip set) – набор микросхем, спроектированных для совместной работы с целью выполнения набора каких-либо функций. Так, в компьютерах чипсет выполняет роль связующего компонента, обеспечивающего совместное функционирование подсистем памяти, ЦПУ, ввода-вывода и других. Чипсеты встречаются и в других устройствах, например, в радиоблоках сотовых телефонов. Чипсет состоит из двух основных микросхем (иногда они объединяются в один чип):

MCH (Memory Controller Hub) — контроллер-концентратор памяти — северный мост (northbridge) — обеспечивает взаимодействие центрального процессора (ЦП) с памятью и видеоадаптером (PCI Express). В новых чипсетах часто имеется интегрированная видеоподсистема. Контроллер памяти может быть интегрирован в процессор (например Opteron, Nehalem, UltraSPARC T1).

ICH (I/O Controller Hub) — контроллер-концентратор ввода-вывода — южный мост (southbridge) — обеспечивает взаимодействие между ЦП и жестким диском, картами PCI, интерфейсами IDE, SATA, USB и пр. Также иногда к чипсетам относят микросхему Super I/O, которая подключается к южному мосту и отвечает за низкоскоростные порты RS232, LPT, PS/2.

Тайминги оперативной памяти. Схема таймингов включает в себя задержки CL-tRCD-tRP-tRAS соответственно. Для работы с памятью необходимо для начала выбрать чип, с которым мы будем работать. Делается это командой CS (Chip Select). Затем выбирается банк и строка. Перед началом работы с любой строкой необходимо ее активировать. Делается это командой выбора строки RAS (Row Address Strobe), при выборе строки она активируется. Затем нужно выбрать столбец командой CAS (Column Address Strobe) – эта же команда инициирует чтение. Затем считать данные и закрыть строку, совершив предварительный заряд (precharge) банка.

CL(Cas Latency) – минимальное время между подачей команды на чтение (CAS) и началом передачи данных (задержка чтения).

tRCD (RAS to CAS delay) – время, необходимое для активизации строки банка, или минимальное время между подачей сигнала на выбор строки (RAS) и сигнала на выбор столбца (CAS).

tRP (Row Precharge) – время, необходимое для предварительного заряда банка (precharge). Иными словами, минимальное время закрытия строки, после чего можно активировать новую строку банка.

tRAS (Active to Precharge) – минимальное время активности строки, то есть минимальное время между активацией строки (ее открытием) и подачей команды на предзаряд (начало закрытия строки). Строка не может быть закрыта раньше этого времени.

CR (Command Rate) – Время, необходимое для декодирования контроллером команд и адресов. Иначе, минимальное время между подачей двух команд. При значении 1T команда распознается 1 такт, при 2T – 2 такта, 3T – 3 такта.

USB (Universal Serial Bus) – универсальный интерфейс для подключения 127 устройств (этот интерфейс может располагаться на передней или боковой стенке корпуса).

Практическая часть

Задание 1. Ознакомьтесь с суммарной информацией о компьютере.

Тип компьютера:

Тип операционной системы:

Имя компьютера, имя пользователя:

Тип центрального процессора:

Тип системной платы:

Тип чипсета системной платы:

Количество и тип оперативной (системной) памяти:

Тип видеоадаптера:

Тип монитора:

Тип и объем дискового накопителя:

Задание 2. Ознакомьтесь с ЦП исследуемого компьютера.

тип ЦП:

название ядра (псевдоним) ЦП:

степинг ЦП:

наборы инструкций:

исходная частота:

размер и характеристики кэш памяти ЦП:

Физические параметры ЦП:

тип корпуса, размер корпуса, технологический процесс, типичная мощность:

Задание 3. Ознакомьтесь с материнской (системной) платой ПК.

название материнской платы и фирму:

Свойства шины FSB:

тип шины, реальная частота, эффективная частота:

Свойства шины памяти:

тип шины, ширина шины, соотношение DRAM:FSB, реальная частота, эффективная частота, пропускная способность:

название чипсета – Intel Hub Interface;

Физическую информацию о системной плате:

число гнезд для ЦП;

разъемы ОЗУ;

встроенные устройства;

размеры системной платы:

чипсет системной платы:

Задание 5. Ознакомьтесь с чипсетом материнской платы.

название «северного моста»:

поддерживаемые типы оперативной памяти:

+ DDR4-2667 SDRAM

тип контроллера памяти:

максимальный объем оперативной памяти:

основные тайминги памяти (CR, tRAS, tRP, tRCD, CL):

Перечислите устройства, содержащиеся в «южном мосте»:

Задание 6. Ознакомьтесь с системой хранения данных ПК – постоянно запоминающими устройствами (ПЗУ).

название ЖД, производитель, емкость, интерфейс подключения:

Задание 7. Ознакомьтесь с имеющимися на плате портами ввода-вывода.

Из раздела «Системные разъемы» выпишите имеющиеся на материнской плате разъемы:

Из раздела «Разъемы портов» выпишите разъемы для подключения внешних устройств ввода-вывода, для каждого укажите тип порта:

Задание 8. Проведите тестирование быстродействия ОЗУ.

Memory Read:

Memory Write:

Memory Copy:

Memory Latency:

Задание 9. По результатам предыдущих пунктов постройте структурную схему ПК.

Контрольные вопросы:

1. Основные принципы построения ЭВМ, структура Дж. фон Неймана.

1) Любую ЭВМ образуют три основные компоненты: процессор, память и устройства ввода-вывода (УВВ).

2) Информация, с которой работает ЭВМ делится на два типа:

  - набор команд по обработке (программы);

  - данные подлежащие обработке.

3) И команды, и данные вводятся в память (ОЗУ) – принцип хранимой программы.

4) Руководит обработкой процессор, устройство управления (УУ) которого выбирает команды из ОЗУ и организует их выполнение, а арифметико-логическое устройство (АЛУ) проводит арифметические и логические операции над данными.

5) С процессором и ОЗУ связаны устройства ввода-вывода (УВВ).

2. Классическая архитектура ЭВМ и принципы фон Неймана.

Состав основных устройств ЭВМ: универсальная вычислительная машина должна включать в себя устройство памяти, арифметико-логическое устройство (АЛУ), устройство управления (УУ), устройство ввода/вывода.

- Принцип двоичного кодирования: данные и программы хранятся в памяти в форме двоичного кода.

- Принцип однородности памяти: во время обработки данные и программы находятся в общей памяти ЭВМ.

- Принцип адресуемой памяти: память состоит из двоичных разрядов – битов, которые объединяются в ячейки, каждая из которых имеет адрес. Адрес ячейки памяти – это ее порядковый номер.

- Принцип программного управления: работа машины происходит автоматически под управлением программы, которая помещается в оперативную память.

3. Нарисуйте структурную схема ПК, поясните назначение всех компонентов. Центральный процессор, основные характеристики. Система памяти: состав, назначение. Оперативная память DRAM: строение, основные параметры. Системная магистраль: определение, назначение, параметры.

Главными характеристиками ЦПУ являются: тактовая частота, производительность, энергопотребление, нормы литографического процесса, используемого при производстве (для микропроцессоров), и архитектура.

DRAM (англ. dynamic random access memory — динамическая память с произвольным доступом) — тип компьютерной памяти, отличающийся использованием полупроводниковых материалов, энергозависимостью и возможностью доступа к данным, хранящимся в произвольных ячейках памяти. Физически DRAM состоит из ячеек, созданных в полупроводниковом материале, в каждой из которых можно хранить определённый объём данных, строку от 1 до 4 бит. Совокупность ячеек такой памяти образуют условный «прямоугольник», состоящий из определённого количества строк и столбцов.

Системная магистраль — системный интерфейс или набор системных интерфейсов, используемые для взаимодействия центральных устройств системы обработки информации.

4. Шины FSB, Hyper Transport, PCI, PCI-E: назначение, основные параметры, быстродействие.

Front Side Bus (FSB) — это магистральный канал, обеспечивающий соединение процессора и внутренних устройств: памяти, видеокарты, устройств хранения информации и т. п.

Наиболее часто можно встретить систему организации внешнего интерфейса процессора, которая предполагает, что параллельная мультиплексированная процессорная шина, носящая название FSB, соединяет процессор (порой два процессора, четыре или даже больше) и системный контроллер, который обеспечивает доступ к оперативной памяти и внешним устройствам. Этот системный контроллер обычно называется «северным мостом» (от англ. Northbridge). Он, наряду с «южным мостом» (от англ. Southbridge), входит в состав набора системной логики, который, однако, чаще фигурирует под названием «чипсет» (от англ. Chipset).

HyperTransport (ранее известная, как Lightning Data Transport) – технология последовательной/параллельной связи, разработанная с использованием технологии P2P (от англ. «point-to-point»), которая обеспечивает достаточно высокую скорость при низком уровне латентности (от англ. Low-latency responses), которая обеспечивает межпроцессорную связь, связь процессоров с сопроцессорами и процессоры с I/O Controller Hub. Имеет оригинальную схему на основе соединений, тоннелей, последовательного объединения нескольких тоннелей в цепь и мостов (для организации маршрутизации пакетов между цепями) для более простого масштабирования всей системы.

HyperTransport оптимизирует внутрисистемные связи заменой шин и мостов на их физическом уровне. Также тут используется DDR (от англ. Double Data Rate).

PCI (от англ. Peripheral Component Interconnect bus) – шина для соединения материнской платы с периферийными устройствами различного рода.

PCI Express получила свое кодовое название 3GIO (от англ. 3rd Generation I/O) – компьютерная шина, использующая последовательную передачу данных, обеспечиваемую высокопроизводительным физическим протоколом на основе программной модели шины PCI.

5. «Северный мост», «Южный мост»: состав, назначение.

North Bridge — это микросхема или, как его еще называют, контроллер. Он выступает связующим звеном при обмене данными между ЦП, GPU, а также оперативки.
Южный мост (ЮМ) — тоже часть чипсета и тоже представляет собой контроллер, однако роль у него немного другая. Этот компонент служит концентратором всего ввода-вывода ПК.

| За что отвечает южный мост материнской платы |  |
| --- | --- |
| Контроллеры шин | PCI и PCI Express, SMBus, 12 C, LPC, Super I/O |
| DMA контроллер | для обмена данными между девайсами системы, или же между устройствами и основной памятью, в которых не участвует процессор |
| Контроллер прерываний | интегрированный блок CPU или микросхема, которая отвечает за возможность последовательной обработки запросов на прерывание от различных девайсов |
| IDE и SATA контроллеры | параллельный интерфейс подключения, который используется для оптического привода и жесткого диска |
| Управление питанием | (Power management, APM и ACPI) |
| Энергонезависимую память | BIOS (CMOS) |
| Аудиочип | например, стандартные AC’97, Intel HDA |

Влияние Северного моста распространяется на:

- максимальный показатель разрядности системной шины;

- уровень разгона ЦПУ;

- сколько можно поставить оперативной памяти;

- уровень разгона GPU.

7. Факторы, влияющие на производительность ПК.

1) быстродействие микропроцессора — определяется тактовой частотой;
2) пропускная способность системной шины — определяется скоростью обмена с внешними устройствами ПК;
3) время обращения к внешним и внутренним запоминающим устройствам;
4) емкость памяти внешних и внутренних запоминающих устройств;
5) быстродействие внешних устройств, подключаемых к ПК.